Projet final

Véhicule intelligent STM32

Nom :

Nom :

Nom :

Évaluation (__/100):

# Présentation du projet (partie logiciel)

## Travail d’équipe

Projet réalisé en équipe de 2 étudiants.
Certaines équipes pourront être de 3 étudiants, selon le nombre impair d’étudiants dans le groupe.

## Durée

Projet réparti sur 4 semaines.

## Contexte

Vous devez compléter le programme embarqué d’un véhicule intelligent contrôlé par une manette Bluetooth. Le code de la manette est fourni. Le travail porte uniquement sur le véhicule STM32.

# Objectifs du projet

## Objectif principal

Compléter une application temps réel utilisant :

- FreeRTOS

- UART Bluetooth

- Capteurs

- Contrôle moteurs

- Afficheur LCD

- Machine à états

## Compétences visées

- programmation embarquée

- structure logicielle modulaire

- tâches temps réel

- débogage matériel

- intégration système

# Contraintes du projet

## Contraintes importantes

- Ne pas modifier inutilement les drivers fournis.

- Ne pas accéder directement au matériel dans vehicle_control.c.

- Utiliser les fonctions déjà fournies pour les moteurs, capteurs et affichage.

- Garder un code lisible et commenté.

- Tester progressivement chaque fonctionnalité.

## Interdictions

- ne pas modifier la structure des types fournis

- ne pas supprimer FreeRTOS

- ne pas contourner les modes demandés

- ne pas coder tout dans main.c

# Code fourni et travail à compléter

## Code déjà fonctionnel

- affichage LCD

- communication Bluetooth manette

- moteurs DRV8234

- structure FreeRTOS

- certains drivers capteurs

## Code à compléter

- Sections TODO dans les fichiers spécifiés dans l’énoncé.

- Tout code qui permet d’ajuster la stabilité du véhicule.

# Architecture du système

## Vue d’ensemble

- Manette ESP32

- Bluetooth HC-06

- Véhicule STM32F407

- Capteurs

- LCD

- 4 moteurs

## Fichiers à modifier

### Fichiers principaux

- vehicle_control.c

- vehicle_tasks.c

- vehicle_diagnostic.c

### Fichiers à ne pas modifier inutilement

Drivers fournis.

# Fonctionnement de la manette

## DEL de la manette

La manette possède 4 DEL :

- Jaune

  - Mode manuel activé

- Orange

  - Mode suiveur de ligne activé

- Rouge

  - Mode évitement d’obstacle activé

- Verte

  - Clignote : manette en marche, mais non connectée au véhicule

  - Allumée constamment : manette connectée au véhicule

- Rouge + Orange + Jaune

  - Mode diagnostic activé

## Boutons utilisés

### Croix gauche

Navigation diagnostic

- Haut			Déplacement dans le menu vers le haut

- Bas			Déplacement dans le menu vers le bas

- Gauche		Retour au menu précédent

- Droite			Entrer dans le menu sélectionné

### Croix droite

Start / Stop

- Haut		Start

  - Démarre le véhicule lorsqu’il est en mode suiveur ou évitement d’obstacle.

  - Valide un choix dans le menu (ON)

- Bas		Stop

  - Stoppe le véhicule lorsqu’il est en mode suiveur ou évitement d’obstacle.

  - Annule un choix dans le menu (OFF)

### Boutons selects

Les 4 boutons select sur le dessus

- Select_Gauche_Haut			Sélectionne le mode 1 : manuel

- Select_Gauche_Bas			Sélectionne le mode 2 : suiveur de ligne

- Select_Droite_Haut			Sélectionne le mode 3 : évitement d’obstacle

- Select_Droite_Bas			Sélectionne le mode 4 : diagnostic

### Boutons « majeur » trim

Les boutons situés au niveau de majeur :

- Celui de gauche diminue la correction (trim) de la direction du véhicule d’une unité.

- Celui de droite augmente la correction (trim) de la direction du véhicule d’une unité.

### Bouton du centre

Le bouton du centre met en marche et éteint la manette.

Lors de la mise en marche, la manette tente de se connecter au véhicule.

S’il y a une déconnection, la manette tente de nouveau de se connecter au véhicule.

### Joysticks

- gauche = vitesse

- droit = direction

## Modes transmis

Les modes dans la manette :

- Mode=0 : IDLE

  - La manette est allumée, mais aucun mode n’est sélectionné.

- Mode=1: MANUAL

- Mode=2 : LINE_FOLLOW

- Mode=3 : OBSTACLE_AVOID

- Mode=4 : DIAGNOSTIC

Dans tous les cas où la manette est allumée (power_on = true), c’est toujours la trame complète qui est envoyée.

# Trame Bluetooth

## Format

Voici le format de trame reçue de la manette :

<mode=1;speed=0;turn=0;trim=0;start=0;stop=0;up=0;down=1;left=0;right=0;chk=123>

## Signification des champs

### Mode

Il y a 5 modes transmis :

- 0 = IDLE

- 1 = MANUAL

- 2 = LINE_FOLLOW

- 3 = OBSTACLE_AVOID

- 4 = DIAGNOSTIC

### Speed

Une valeur de -100 à 100.

- Speed = 0 : véhicule immobilisé

- Speed = [-100, 0[ : véhicule reculons

- Speed = ]0, 100] : véhicule avance

### Turn

Une valeur de -100 à 100.

- turn = 0 : direction tout droit

- turn = [-100, 0[ : direction vers la gauche

- turn= ]0, 100] : direction vers la droite

### Trim

Une valeur de -100 à 100.

- trim = 0 : aucune correction de la direction

- trim = [-100, 0[ : correction vers la gauche

- trim= ]0, 100] : correction vers la droite

### start / stop

Une valeur 0 ou 1.

- 0 : aucune action

- 1 : fait l’action

  - Dans le mode LINE_FOLLOW et OBSTACLE_AVOID démarre/stoppe le véhicule.

  - Dans le mode DIAGNOSTIC, valide/annule le choix sélectionné à l’écran.

### up/down/left/right

Une valeur 0 ou 1.

- 0 : aucune action

- 1 : fait l’action

  - Up/down

    - Dans le mode DIAGNOSTIC, parcourt le menu vers le haut/bas.

  - Left

    - Dans le mode DIAGNOSTIC, sort du menu courant.

  - Right

    - Dans le mode DIAGNOSTIC, entre dans le menu sélectionné

### Chk

Valeur du checksum = somme ASCII % 256 des éléments de la trame entre le caractère < et le ;chk.

<mode=1;speed=0;turn=0;trim=0;start=0;stop=0;up=0;down=1;left=0;right=0;chk=123>

# Fonctionnement du véhicule

## États du véhicule

Voici la correspondance entre les modes transmis et les états du véhicule.

La manette transmet une valeur « mode » dans chaque trame Bluetooth.

mode=0 -> VEHICLE_STATE_IDLE
mode=1 -> VEHICLE_STATE_MANUAL
mode=2 -> VEHICLE_STATE_LINE_FOLLOW
mode=3 -> VEHICLE_STATE_OBSTACLE_AVOID
mode=4 -> VEHICLE_STATE_DIAGNOSTIC

Le mode VEHICLE_STATE_FAILSAFE n’est pas transmis par la manette.
Il est activé par le véhicule lorsqu’une condition de sécurité survient.

## Priorité des états

Certaines situations ont priorité sur les commandes normales.

1. FAILSAFE : priorité maximale, les moteurs sont arrêtés.
2. DIAGNOSTIC : les modes automatiques ne sont pas exécutés.
3. LINE_FOLLOW / OBSTACLE_AVOID : fonctionnent seulement après start=1.
4. MANUAL : fonctionne directement avec speed, turn et trim.
5. IDLE : véhicule arrêté.

## Description de chaque mode

### IDLE

Au démarrage, le véhicule est en mode FAILSAFE tant qu’aucune communication Bluetooth valide n’est reçue. Lorsqu’une trame valide est reçue de la manette, le véhicule passe en mode IDLE si la manette transmet mode=0.

### MANUAL

Le mode MANUAL permet de contrôler directement le véhicule avec la manette.

Ce mode est activé lorsque la manette transmet :

mode=1

Dans ce mode :
- le joystick de vitesse contrôle l’avance et le recul du véhicule;
- le joystick de direction contrôle la différence de vitesse entre le côté gauche et le côté droit;
- la valeur trim permet de corriger une tendance du véhicule à dévier vers la gauche ou vers la droite.

Comportement attendu :
- si speed = 0 et turn = 0, le véhicule est arrêté;
- si speed est positif, le véhicule avance;
- si speed est négatif, le véhicule recule;
- si turn est négatif, le véhicule tourne vers la gauche;
- si turn est positif, le véhicule tourne vers la droite.

Les commandes envoyées aux moteurs doivent toujours être limitées entre -100 et 100.

Le trim ne doit pas faire bouger le véhicule si la vitesse demandée est nulle.
Il doit seulement corriger l’écart entre le côté gauche et le côté droit lorsque le véhicule est en mouvement.

Le bouton stop n’est pas utilisé en mode MANUAL.

Si la communication Bluetooth est perdue ou si aucune trame valide n’est reçue pendant un délai déterminé, le véhicule doit passer en mode FAILSAFE et arrêter immédiatement les moteurs.

### LINE_FOLLOW

Le mode LINE_FOLLOW permet au véhicule de suivre automatiquement une ligne noire au sol.

Ce mode est activé lorsque la manette transmet :

mode=2

Dans ce mode, le véhicule utilise le capteur de ligne I2C composé de 7 capteurs.

Le véhicule ne doit pas démarrer automatiquement dès que le mode est sélectionné.
Il doit attendre que la commande start=1 soit reçue.

Comportement attendu :
- si start=1, le suivi de ligne est activé;
- si stop=1, le véhicule s’arrête;
- si aucune ligne n’a encore été détectée, le véhicule reste arrêté;
- si la ligne est détectée, le véhicule avance et corrige sa direction;
- si la ligne est perdue brièvement, le véhicule tente de la retrouver;
- si la ligne reste perdue trop longtemps, le véhicule s’arrête.

La correction doit être plus forte lorsque le véhicule est loin du centre de la ligne.

### OBSTACLE_AVOID

Le mode OBSTACLE_AVOID permet au véhicule d’éviter automatiquement les obstacles.

Ce mode est activé lorsque la manette transmet :

mode=3

Dans ce mode, le véhicule utilise :
- le capteur Sharp gauche;
- le capteur ultrason central RCWL-1601;
- le capteur Sharp droit.

Le véhicule ne doit pas démarrer automatiquement dès que le mode est sélectionné.
Il doit attendre que la commande start=1 soit reçue.

Comportement attendu :
- si start=1, l’évitement d’obstacle est activé;
- si stop=1, le véhicule s’arrête;
- si la voie est libre, le véhicule avance;
- si un obstacle est détecté à gauche, le véhicule corrige vers la droite;
- si un obstacle est détecté à droite, le véhicule corrige vers la gauche;
- si un obstacle est détecté devant, le véhicule doit reculer ou pivoter;
- si les données des capteurs ne sont pas valides, le véhicule doit s’arrêter.

### DIAGNOSTIC

Le mode DIAGNOSTIC permet de tester et d’observer certains éléments du véhicule.

Ce mode est activé lorsque la manette transmet :

mode=4

Dans ce mode, le véhicule ne doit pas exécuter les comportements automatiques du mode suiveur de ligne ou du mode évitement d’obstacle.

La croix de gauche sert à naviguer dans les menus :
- up=1 : déplacement vers le haut;
- down=1 : déplacement vers le bas;
- left=1 : retour au menu précédent;
- right=1 : entrer dans le menu sélectionné.

La croix de droite sert aux actions :
- start=1 : valider ou activer;
- stop=1 : annuler ou désactiver.

Le mode diagnostic permet de vérifier :
- les capteurs;
- la dernière trame Bluetooth reçue;
- les moteurs;
- les DEL;
- l’afficheur LCD.

### FAILSAFE

Le mode FAILSAFE est un mode de sécurité interne au véhicule.

Ce mode n’est pas transmis par la manette.

Le véhicule doit passer en FAILSAFE si :
- aucune trame Bluetooth valide n’a encore été reçue;
- la communication Bluetooth est perdue;
- aucune trame valide n’est reçue pendant un certain délai;
- une erreur critique est détectée.

Dans ce mode :
- les moteurs doivent être arrêtés;
- les modes automatiques doivent être désactivés;
- le véhicule doit attendre le retour d’une communication valide avant de revenir à un mode normal.

Si une trame valide est reçue avec mode=0, le véhicule revient en mode IDLE.

# Interface utilisateur du véhicule

## DEL du véhicule

Le véhicule utilise les quatre DEL intégrées de la carte STM32F407G-DISC1 afin d’indiquer son état de fonctionnement.

DEL verte

- Bluetooth connecté à la manette.

DEL orange

- Mode MANUAL actif.

DEL bleue

- Mode LINE_FOLLOW actif.

DEL rouge

- Mode FAILSAFE actif ou erreur critique.

DEL orange + bleue

- Mode OBSTACLE_AVOID actif.

Mode DIAGNOSTIC
- À l’entrée du mode diagnostic, les DEL sont éteintes.
- Les DEL peuvent ensuite être allumées ou éteintes une à une à partir du menu diagnostic.

Si aucune connexion Bluetooth n’est établie :

- la DEL verte clignote pour indiquer l’attente de communication.

## Afficheur LCD

Le véhicule utilise un afficheur LCD 4 lignes x 16 caractères afin d’indiquer son état de fonctionnement, certaines mesures et les informations utiles au diagnostic.

L’affichage doit être mis à jour périodiquement sans provoquer de scintillement inutile.

### Mode IDLE

Le véhicule est en attente d’une commande valide.

Affichage :

Ligne 1 : STATE: IDLE
Ligne 2 : BT CONNECTED ou BT LOST
Ligne 3 : 
Ligne 4 :

### Mode MANUAL

Le véhicule est contrôlé directement par la manette.

Affichage :

Ligne 1 : STATE: MANUAL
Ligne 2 : SPD: valeur speed
Ligne 3 : TRN: valeur turn
Ligne 4 : TRM: valeur trim

Exemple :

STATE: MANUAL
SPD: 35
TRN: -10
TRM: 2

### Mode LINE_FOLLOW

Le véhicule suit automatiquement une ligne noire.

Affichage :

Ligne 1 : STATE: LINE
Ligne 2 : B:xxxxxxx
Ligne 3 : ERR: valeur erreur
Ligne 4 : RUN ou STOP

Description :
- B:xxxxxxx représente les 7 bits du capteur de ligne.
- ERR représente l’erreur de position calculée.
- RUN indique que le mode est actif.
- STOP indique que le mode est sélectionné, mais non démarré.

Exemple :

STATE: LINE
B:0001000
ERR: 0
RUN

### Mode OBSTACLE_AVOID

Le véhicule évite automatiquement les obstacles.

Affichage :

Ligne 1 : STATE: AVOID
Ligne 2 : L:xxx mm
Ligne 3 : C:xxx mm
Ligne 4 : R:xxx mm

Description :
- L = distance gauche
- C = distance centre
- R = distance droite

Exemple :

STATE: AVOID
L:320 mm
C:180 mm
R:410 mm

### Mode DIAGNOSTIC

Le véhicule affiche les menus de diagnostic.

Les menus peuvent permettre de consulter :

- capteur de ligne
- capteurs de proximité
- communication Bluetooth
- moteurs
- DEL
- afficheur

Le curseur de sélection est représenté par :

>

Exemple :

STATE: DIAG
> Capteurs
Communication
Ctrl Moteur

### Mode FAILSAFE

Le véhicule est en sécurité.

Affichage :

Ligne 1 : STATE: FAILSAFE
Ligne 2 : BT LOST
Ligne 3 :
Ligne 4 :

Ce mode indique qu’aucune communication valide n’est reçue ou qu’une erreur critique est survenue.

Règles générales

- L’affichage doit rester stable et lisible.
- Éviter d’effacer complètement l’écran à chaque cycle.
- Réécrire seulement les lignes modifiées lorsque possible.
- Les valeurs numériques doivent être alignées proprement.
- Le mode FAILSAFE doit être immédiatement visible.

# Mode diagnostic détaillé

Le mode DIAGNOSTIC permet de tester individuellement les différents sous-systèmes du véhicule à l’aide de la manette et de l’afficheur LCD.

Ce mode est activé lorsque la manette transmet :

mode=4

Lorsque le véhicule entre en mode diagnostic :

- les moteurs sont arrêtés par défaut;

- les modes automatiques sont désactivés;

- les DEL quittent leur comportement normal;

- l’afficheur présente le menu de diagnostic;

- les DEL sont initialement éteintes et peuvent être testées individuellement.

## Navigation dans les menus

La navigation est réalisée à l’aide des commandes de la manette :

- up=1 : déplacer le curseur vers le haut

- down=1 : déplacer le curseur vers le bas

- right=1 : entrer dans le menu sélectionné / valider

- left=1 : retour au menu précédent

- start=1 : action ON / activer / test positif

- stop=1 : action OFF / désactiver / arrêt du test

## Menu principal

L’écran principal du diagnostic contient les sections suivantes :

STATE: DIAG

> Capteurs

Communication

Ctrl Moteur

(les autres choix apparaissent en défilement)

Les éléments disponibles sont :

1. Capteurs

2. Communication

3. Ctrl Moteur

4. DEL

5. Afficheur

### Menu Capteurs

Permet de consulter les données des capteurs embarqués.

Sous-menus :

- Capteur ligne

- Capteurs prox

#### Capteur ligne

Affiche les informations du capteur de ligne I2C.

Exemple :

CAPTEUR LIGNE

I2C: 0x22

B:0001000

ERR:   0

Description :

- B:xxxxxxx représente les 7 détecteurs

- ERR représente l’erreur de position calculée

#### Capteurs prox

Affiche les capteurs de proximité.

Exemple :

CAPT PROX

L:2150/240

C:180 mm

R:1980/260

Description :

- L = Sharp gauche (mV / mm)

- C = Ultrason central (mm)

- R = Sharp droit (mV / mm)

### Menu Communication

Permet d’afficher la dernière trame Bluetooth reçue de la manette.

La trame est présentée champ par champ sur 4 lignes.

Le défilement se fait avec :

- up=1 : remonter

- down=1 : descendre

Exemple :

mode=1

speed=35

turn=-10

trim=2

Puis :

start=0

stop=0

left=0

chk=123

Permet de vérifier :

- réception Bluetooth

- valeurs joystick

- boutons

- checksum

### Menu Ctrl Moteur

Permet de tester individuellement chacun des quatre moteurs.

Sous-menus :

- Moteur AVG

- Moteur AVD

- Moteur ARG

- Moteur ARD

AVG = avant gauche

AVD = avant droite

ARG = arrière gauche

ARD = arrière droite

Fonctionnement :

Une fois un moteur sélectionné :

- la vitesse du joystick speed commande ce moteur

- turn et trim peuvent aussi influencer la commande

- seul le moteur sélectionné tourne

- les autres restent arrêtés

Exemple :

Moteur AVG

CMD: 35

Ripple: 120

nFAULT: OK

Permet de valider :

- sens de rotation

- câblage

- driver moteur

- retour Ripple

- état nFAULT

### Menu DEL

Permet de tester individuellement les DEL de la carte STM32F407G-DISC1.

Sous-menus :

- Verte

- Orange

- Bleue

- Rouge

Fonctionnement :

- start=1 : allume la DEL sélectionnée

- stop=1 : éteint la DEL sélectionnée

- left=1 : retour à la liste

Exemple :

LED ORANGE

STATE: ON

### Menu Afficheur

Permet de tester l’écran LCD.

Fonctionnement :

- start=1 : afficheur complètement allumé

- stop=1 : afficheur complètement éteint

- left=1 : retour au menu principal

Ce test permet de vérifier :

- pixels morts

- contraste

- câblage

- alimentation

## Règles générales du mode diagnostic

- Aucun mode automatique ne doit être actif.

- Le véhicule ne doit pas se déplacer sauf dans le test moteur.

- Les moteurs non testés restent arrêtés.

- La sécurité Bluetooth demeure active.

- En perte de communication, le véhicule doit passer en FAILSAFE.

- En quittant le mode diagnostic, les DEL et l’afficheur reviennent au comportement normal.

# Travail demandé

## Mode manuel

Fichier : vehicle_control.c

Le véhicule doit réagir à la commande de la manette.

La trame contient notamment :

- Speed

- Turn

- Trim

En cas de perte de communication Bluetooth, le véhicule passe en mode FAILSAFE et les moteurs sont arrêtés.

Comportement attendu :

- speed contrôle l’avance/recul

- turn contrôle la rotation

- trim corrige l’écart gauche/droite

- les commandes moteurs doivent rester entre -100 et 100

## Suiveur de ligne

Fichiers :

- vehicle_control.c

- vehicle_tasks.c

Le véhicule doit suivre une ligne noire à l’aide du capteur de ligne.

Comportement attendu :

- lire les 7 capteurs de ligne

- convertir la lecture brute en erreur de position

- corriger la vitesse gauche/droite selon l’erreur

- arrêter si aucune ligne n’a jamais été détectée

- rechercher brièvement la ligne si elle est perdue

- arrêter après un délai si la ligne reste perdue

## Évitement obstacle

Fichiers :

- vehicle_control.c

- vehicle_tasks.c

Le véhicule utilise :

- capteur Sharp gauche

- capteur ultrason central

- capteur Sharp droit

Comportement attendu :

- avancer si la voie est libre

- ralentir ou tourner si un obstacle est détecté sur le côté

- reculer ou pivoter si un obstacle est détecté devant

- arrêter si les données capteurs ne sont pas valides

## Diagnostic

Fichier : vehicle_diagnostic.c

Vous devez compléter une petite partie de la navigation du menu diagnostic.

Comportements attendus :

- naviguer dans les menus

- revenir au menu précédent

- sélectionner un moteur à tester

- activer/désactiver certains tests simples

Le mode diagnostic sert aussi à vérifier :

- Capteurs

- trame Bluetooth

- moteurs

- DEL

- afficheur

## Bonus checksum (+5%)

La manette ajoute un champ chk à la fin de chaque trame.

Format:

Le checksum est calculé en additionnant les caractères ASCII situés entre < et ;chk=.

Le résultat est conservé sur 8 bits :

- checksum = somme ASCII % 256

Travail demandé :

- Compléter VehicleControl_ComputeChecksum().

- Appeler cette fonction dans VehicleControl_ParseFrame().

- Refuser la trame si le checksum calculé est différent du checksum reçu.

# Répartition suggérée des tâches

## Étudiant A — Capteurs et tâches

À commencer par:

- Task_ProximitySensors()

- Task_LineSensor()

- validation des données affichées au LCD

Responsabilités principales:

- capteur ultrason

- capteurs Sharp

- lecture du capteur de ligne

- publication des données vers vehicle_control.c

## Étudiant B — Logique véhicule

À commencer par:

- BuildManualMotorCommand()

- BuildLineFollowMotorCommand()

- BuildObstacleAvoidMotorCommand()

- diagnostic simple

Responsabilités principales :

- machine à états

- calcul des commandes moteurs

- comportement des modes

- sécurité STOP / FAILSAFE

## Travail commun

À faire ensemble :

- intégration finale

- tests sur véhicule réel

- ajustement des seuils

- réglage des vitesses

- démonstration finale

- bonus checksum

# Échéancier sur 4 semaines

## Semaine 1 — Prise en main et mode manuel

Objectifs :

- compiler le projet
- comprendre la structure App / BSP / Modules
- recevoir les trames Bluetooth
- compléter le mode manuel
- faire bouger le véhicule avec la manette

Étudiant A :

- comprendre vehicle_tasks.c
- vérifier affichage LCD

Étudiant B :

- compléter BuildManualMotorCommand()
- tester speed, turn et trim

Livrable semaine 1 :

Le véhicule se déplace correctement en mode manuel.

## Semaine 2 — Capteurs de proximité et ultrason

Objectifs :

- lire le capteur ultrason
- lire les capteurs Sharp
- afficher les distances
- commencer l’évitement d’obstacle

Étudiant A :

- compléter Task_ProximitySensors()

Étudiant B :

- commencer BuildObstacleAvoidMotorCommand()
- définir les comportements selon les distances

Livrable semaine 2 :

Les distances gauche, centre et droite sont disponibles et affichées.

## Semaine 3 — Suiveur de ligne et évitement

Objectifs :

- compléter Task_LineSensor()
- compléter le mode suiveur de ligne
- compléter le mode évitement d’obstacle
- tester les modes automatiques avec START / STOP

Étudiant A :

- valider les lectures du capteur de ligne
- vérifier les données envoyées à VehicleControl

Étudiant B :

- compléter BuildLineFollowMotorCommand()
- compléter BuildObstacleAvoidMotorCommand()

Livrable semaine 3 :

Le véhicule suit une ligne et évite un obstacle simple.

## Semaine 4 — Diagnostic, intégration et démonstration

Objectifs :

- compléter les sections simples de vehicle_diagnostic.c
- tester les 4 modes
- ajuster les seuils et les vitesses
- nettoyer le code
- préparer la démonstration finale

Travail commun :

- tests finaux
- calibration
- correction des bogues
- bonus checksum

Livrable final :

Démonstration fonctionnelle :
- mode manuel
- mode suiveur de ligne
- mode évitement d’obstacle
- mode diagnostic partiel

# Évaluation

L’évaluation du projet porte à la fois sur le fonctionnement réel du véhicule, la qualité de la conception logicielle, la rigueur des essais réalisés ainsi que la contribution individuelle de chaque étudiant.
Une démonstration fonctionnelle et des échanges techniques individuels pourront être exigés.

## Répartition générale

| Volet d’évaluation | Pondération |
| --- | --- |
| Fonctionnement du système | 40 % |
| Qualité logicielle | 25 % |
| Validation et essais | 15 % |
| Évaluation individuelle | 20 % |
| Total | 100 % |

## Fonctionnement du système (40 %)

| Critère | Points |
| --- | --- |
| Mode manuel | /10 |
| Suiveur de ligne | /10 |
| Évitement d’obstacle | /10 |
| Communication / FSM / stabilité générale | /10 |
| Total | /40 |

L’évaluation de ce volet se fera principalement lors de la démonstration sur le véhicule réel.
Un système instable, non reproductible ou nécessitant de nombreuses interventions manuelles pourra perdre des points.

## Qualité logicielle (25 %)

| Critère | Points |
| --- | --- |
| Architecture FreeRTOS | /8 |
| Machine à états | /7 |
| Lisibilité / structure du code | /5 |
| Intégration des modules | /5 |
| Total | /25 |

La qualité logicielle tient compte de la structure générale du projet, du respect de l’architecture fournie, de la clarté du code et de l’utilisation adéquate des concepts vus au cours (tâches, queues, machine à états, modularité).

## Validation et essais (15 %)

| Critère | Points |
| --- | --- |
| Plan de tests | /5 |
| Exécution des essais | /5 |
| Analyse des résultats | /5 |
| Total | /15 |

Les équipes doivent être en mesure de démontrer une démarche de validation structurée.
Des preuves de tests (tableaux, notes, captures, démonstrations) peuvent être demandées.

## Évaluation individuelle (20 %)

| Critère | Points |
| --- | --- |
| Compréhension technique | /10 |
| Participation réelle | /5 |
| Capacité d’expliquer / dépanner | /5 |
| Total | /20 |

Cette portion vise à refléter l’implication réelle de chaque membre de l’équipe.
Un étudiant incapable d’expliquer une partie importante du projet pourra recevoir une note différente de celle de son équipe.

## Remise du projet

Les fichiers sources complets (CubeIDE) doivent être remis à la date prévue.
Le code remis doit compiler et correspondre à la version démontrée.

Pénalité retard

Tout retard non autorisé peut entraîner une pénalité.

# ANNEXES

## Tableaux de transition

Tableau 1 — Transitions globales

| État actuel | Événement reçu | Nouvel état | Action principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Tous les états | Mise sous tension | FAILSAFE | Moteurs arrêtés, attente Bluetooth |
| Tous les états | Trame valide avec mode=0 | IDLE | Véhicule arrêté |
| Tous les états | Trame valide avec mode=1 | MANUAL | Contrôle manuel activé |
| Tous les états | Trame valide avec mode=2 | LINE_FOLLOW | Mode sélectionné, attente START |
| Tous les états | Trame valide avec mode=3 | OBSTACLE_AVOID | Mode sélectionné, attente START |
| Tous les états | Trame valide avec mode=4 | DIAGNOSTIC | Menu diagnostic affiché |
| Tous les états | Perte Bluetooth | FAILSAFE | Arrêt immédiat des moteurs |
| Tous les états | Timeout communication | FAILSAFE | Arrêt immédiat des moteurs |
| Tous les états | Erreur critique | FAILSAFE | Arrêt immédiat des moteurs |

Tableau 2 — Mode LINE_FOLLOW

| État actuel | Événement reçu | Nouvel état | Action principale |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE_FOLLOW | start=1 | LINE_FOLLOW | Active le suivi de ligne |
| LINE_FOLLOW | stop=1 | LINE_FOLLOW | Désactive le suivi, moteurs arrêtés |
| LINE_FOLLOW | mode=0 | IDLE | Quitte le mode |
| LINE_FOLLOW | mode=1 | MANUAL | Passe en manuel |
| LINE_FOLLOW | mode=3 | OBSTACLE_AVOID | Change de mode |
| LINE_FOLLOW | mode=4 | DIAGNOSTIC | Change de mode |

Tableau 3 — Mode OBSTACLE_AVOID

| État actuel | Événement reçu | Nouvel état | Action principale |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSTACLE_AVOID | start=1 | OBSTACLE_AVOID | Active l’évitement |
| OBSTACLE_AVOID | stop=1 | OBSTACLE_AVOID | Désactive l’évitement, moteurs arrêtés |
| OBSTACLE_AVOID | mode=0 | IDLE | Quitte le mode |
| OBSTACLE_AVOID | mode=1 | MANUAL | Passe en manuel |
| OBSTACLE_AVOID | mode=2 | LINE_FOLLOW | Change de mode |
| OBSTACLE_AVOID | mode=4 | DIAGNOSTIC | Change de mode |

Tableau 4 — Mode MANUAL

| État actuel | Événement reçu | Nouvel état | Action principale |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUAL | speed / turn / trim changent | MANUAL | Mise à jour directe des moteurs |
| MANUAL | mode=0 | IDLE | Arrêt du véhicule |
| MANUAL | mode=2 | LINE_FOLLOW | Change de mode |
| MANUAL | mode=3 | OBSTACLE_AVOID | Change de mode |
| MANUAL | mode=4 | DIAGNOSTIC | Change de mode |
| MANUAL | Perte Bluetooth | FAILSAFE | Arrêt immédiat |

Tableau 5 — Mode DIAGNOSTIC

| État actuel | Événement reçu | Nouvel état | Action principale |
| --- | --- | --- | --- |
| DIAGNOSTIC | Navigation menu | DIAGNOSTIC | Déplacement dans les menus |
| DIAGNOSTIC | Test moteur | DIAGNOSTIC | Active moteur sélectionné |
| DIAGNOSTIC | Test DEL | DIAGNOSTIC | ON/OFF DEL sélectionnée |
| DIAGNOSTIC | mode=0 | IDLE | Quitte le diagnostic |
| DIAGNOSTIC | mode=1 | MANUAL | Passe en manuel |
| DIAGNOSTIC | mode=2 | LINE_FOLLOW | Change de mode |
| DIAGNOSTIC | mode=3 | OBSTACLE_AVOID | Change de mode |
| DIAGNOSTIC | Perte Bluetooth | FAILSAFE | Arrêt immédiat |

Tableau 6 — Priorité des transitions

| Priorité | Condition | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perte Bluetooth / timeout / erreur critique | FAILSAFE |
| 2 | Nouvelle trame avec changement de mode | Changement d’état |
| 3 | start / stop en mode automatique | Activation / arrêt |
| 4 | Commandes internes du mode courant | Fonctionnement normal |

## Interactions entre tâches

Tableau 1 — Vue d’ensemble des tâches FreeRTOS

| Tâche | Période approximative | Rôle principal | Entrées | Sorties |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_BluetoothRx | 5 ms | Lire les trames Bluetooth | UART HC-06 | Queue qCtrlEvents |
| Task_MainController | 20 ms max attente | Cerveau du véhicule | qCtrlEvents, capteurs, état courant | qMotorCmd, changement d’état |
| Task_MotorControl | Événementielle | Appliquer les commandes moteurs | qMotorCmd | Drivers moteurs |
| Task_LineSensor | 10 ms | Lire capteur de ligne | I2C capteur ligne | VehicleControl_SetLineState() |
| Task_ProximitySensors | 20 ms | Lire Sharp + ultrason | ADC + RCWL1601 | VehicleControl_SetProximityData() |
| Task_Display | 250 ms | Mettre à jour LCD | État véhicule + données debug | LCD ST7920 |
| Task_StatusLED | 250 ms | Gérer DEL état système | Bluetooth + état véhicule | DEL STM32 |

Tableau 2 — Interaction Bluetooth → Contrôle

| Source | Destination | Mécanisme | Information transmise | Effet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_BluetoothRx | Task_MainController | Queue qCtrlEvents | control_cmd_t | Nouvelle commande manette |
| Task_BluetoothRx | Task_StatusLED | Variable globale | État Bluetooth connecté | DEL verte ON |
| Task_BluetoothRx | Task_Display | Module display data | Dernière trame reçue | Affichage diagnostic |

Tableau 3 — Interaction capteurs → Contrôle

| Source | Destination | Mécanisme | Donnée transmise | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_LineSensor | VehicleControl | Fonction setter | line_state, line_error | Suivi de ligne |
| Task_ProximitySensors | VehicleControl | Fonction setter | Distances L/C/R | Évitement obstacle |
| Task_LineSensor | Task_Display | Display data | Bits capteur ligne | Affichage LCD |
| Task_ProximitySensors | Task_Display | Display data | Valeurs mm / mV | Affichage LCD |

Tableau 4 — Interaction contrôle → moteurs

| Source | Destination | Mécanisme | Information | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_MainController | Task_MotorControl | Queue qMotorCmd | motor_cmd_t | Mouvement véhicule |
| Task_MainController | Task_MotorControl | Queue qMotorCmd | Commande STOP failsafe | Arrêt immédiat |
| Diagnostic moteur | Task_MotorControl | Queue qMotorCmd | Commande moteur unique | Test individuel |

Tableau 5 — Interaction contrôle → interface utilisateur

| Source | Destination | Mécanisme | Information | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_MainController | Task_StatusLED | Setter | État véhicule | DEL mode courant |
| Task_MainController | Task_Display | Lecture état | Mode courant | Écran principal |
| VehicleDiagnostic | Task_Display | Context getter | Menu diagnostic | Affichage menus |

Tableau 6 — Séquence normale de fonctionnement

| Étape | Tâche active | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | Task_BluetoothRx | Reçoit une trame |
| 2 | Task_BluetoothRx | Parse valide et envoie événement |
| 3 | Task_MainController | Change état véhicule |
| 4 | Task_MainController | Calcule commande moteur |
| 5 | Task_MainController | Envoie vers qMotorCmd |
| 6 | Task_MotorControl | Applique moteurs |
| 7 | Task_Display | Met à jour LCD |
| 8 | Task_StatusLED | Met à jour DEL |

Tableau 7 — Séquence de sécurité Bluetooth perdu

| Étape | Tâche active | Action |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aucun message Bluetooth reçu | Timer expire |
| 2 | Task_MainController | Détecte timeout |
| 3 | Task_MainController | Passe en FAILSAFE |
| 4 | Task_MainController | Envoie commande STOP |
| 5 | Task_MotorControl | Coupe moteurs |
| 6 | Task_StatusLED | DEL rouge |
| 7 | Task_Display | Affiche FAILSAFE |

Tableau 8 — Ressources partagées

| Ressource | Utilisée par | Protection |
| --- | --- | --- |
| qCtrlEvents | BluetoothRx / MainController | Queue FreeRTOS |
| qMotorCmd | MainController / MotorControl | Queue FreeRTOS |
| I2C3 | Capteurs / moteurs / LCD selon config | Mutex |
| g_display_data | Capteurs / affichage | Accès structuré |
| État véhicule | Contrôle / DEL / LCD | API getter/setter |